返蓝染色液说明书

【产品名称】

返蓝染色液

【产品型号】

碳酸锂型，氨水型，Scott型

【包装规格】

单瓶包装规格分别为：500ml。

【预期用途】

主要用于调节苏木素的染色，从紫色变为蓝色。

【检验原理】

H-E染色或其他组织染色后的返蓝很重要，苏木素在酸性条件下处于红色离子状态，呈红色；在碱性条件下处于蓝色离子状态，呈蓝色。组织切片经盐酸乙醇分化后呈红色或粉红色，故分化之后，立即用水除去组织切片上的酸而中止分化，再用弱碱性水使苏木素染上的细胞核呈现蓝色，这个过程称为返蓝作用或蓝化作用，返蓝染色液又称返蓝液或蓝化液，可以采用碳酸锂、氨水、碳酸盐、碳酸氢盐等进行返蓝。

【主要组成成分】

| 试剂组成 | 型号 | 主要成分 |
| --- | --- | --- |
| 返蓝染色液 | 碳酸锂型 | 碳酸锂 |
| 返蓝染色液 | 氨水型 | 氨水 |
| 返蓝染色液 | Scott型 | 硫酸盐、碳酸氢盐 |

【储存条件及有效期】

5℃～35℃保存，原包装未开封染色液的有效期为18个月，在有效期内的已开封染色液建议在开封后6个月内使用完，每次用后及时拧紧瓶盖，以免挥发或变质。

【样本要求】

组织必须充分固定，蓝化后应立即用水冲洗干净。

【检验方法】

- 石蜡切片于浸蜡脱蜡透明液或二甲苯I、II中各脱蜡5分钟；

- 经无水乙醇和95%乙醇各约1分钟，经8O%乙醇1分钟，自来水冲洗1分钟；

3、苏木素染色液染色；

4、苏木素染色后用l%盐酸乙醇溶液分化数秒(l%盐酸乙醇溶液配制：99m1 75%乙醇加1ml浓盐酸；若用苏木素染色液(Mayer)染色后则不需分化；

5、返蓝染色液(碳酸锂型)或返蓝染色液(氨水型)或返蓝染色液(Scott型)返蓝3～30秒，自来水洗1～2分钟；

6、入伊红染色液染色；

7、95%乙醇I、II中各调色约10秒，时间不宜过长；

8、无水乙醇I、II中各脱水1～2分钟，浸蜡脱蜡透明液或二甲苯I、II中各透明1～2分钟；

9、封片胶封片，镜检。

【检验结果的解释】

调节苏木素的染色，从紫色变为蓝色。

【检验方法的局限性】

仅供细胞和组织形态学观察染色使用。

【产品性能指标】

返蓝染色液(碳酸锂型)的pH值为(25℃±1℃)为10.0~12.5；

返蓝染色液(氨水型)的pH值为(25℃±1℃)为10.0~12.0；

返蓝染色液(Scott型)的pH值为(25℃±1℃)为6.5~8.5。

【注意事项】

1、应根据具体组织和切片厚度调整作用时间，返蓝染色液(碳酸锂法)所含碳酸锂浓度为1%；返蓝染色液(氨水法)所含氨水浓度为1%；如果蓝化过度，可以考虑用蒸馏水稀释后使用。

2、本产品仅用于体外诊断，应由专业人士使用及进行结果的判读。

3、使用前应详细阅读说明书，并做好个人卫生防护，在有效期内使用，生产日期（生产批号）和有效期至（失效日期）见包装。

4、用后应按医院或环保部门要求处置废弃物。

【标识的解释】

IVD

1、      体外诊断试剂

2、      参考说明书

【参考文献】

1、中华医学会，临床技术操作规范-理学分册[M]人民军医出版社

2、梁英杰，临床病理学技术[M]人民卫生出版社

3、刘增辉，病理染色技术[M]人民卫生出版社

【基本信息】

备案人/生产企业名称：安徽雷根生物技术有限公司

住所：安徽省淮北市相山区相山经济开发区仪凤路19-18号

联系方式：0561-3069111/3886565   邮政编码：235000

网址: www.leagene.cn  www.leagene.com 电子邮件：leagene@126.com

售后服后服务单位名称：

安徽雷根生物技术有限公司 0561-3886565/3069111

北京雷根生物技术有限公司 4000000455 010-83611923/83326332

生产地址：安徽省淮北市相山区相山经济开发区仪凤路19-18号

【医疗器械生产备案凭证编号】皖淮药监械生产备20170002号

【医疗器械备案凭证编号/产品技术要求编号】皖淮械备20190001

【说明书核准日期】2022年11月15日  说明书版本号：A3